漳州片仔癀药业股份有限公司

科技馆触控屏、滑轨屏采购项目询价公告

项目概况：

我司计划采购触控屏1台和滑轨屏2台，安装在漳州科技馆2楼片仔癀展厅，经审批决定，本着公开、公平、公正的原则对我司科技馆触控屏、滑轨屏采购项目进行公开询价，兹欢迎符合条件的相关单位参与本项目的询价报名。

本项目最高限价123,800.00元。

- 采购产品：

| 序号 | 名称 | 设备参数 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 触控屏 | 详见技术参数要求 | 1套 | 以上涉及的触控屏、滑轨屏相关硬件设备应配备有正版操作系统，以支持软件的安装应用，提供的设备须完全满足或优于技术参数要求。 |
| 2 | 滑轨屏 | 详见技术参数要求 | 1套 |  |
| 3 | 滑轨屏 | 详见技术参数要求 | 1套 |  |

- 技术参数要求：

- 触控屏：

- 1、整机采用一体设计，外部无任何可见内部功能模块连接线。

- 2、90英寸液晶显示器。侧置输入接口具备2路HDMI、1路RS232、1路USB接口；侧置输出接口具备1路音频输出、1路触控USB输出；前置输入接口具备3路USB接口（包含1路Type-C、2路USB）。

- 3、整机内置2.2声道扬声器。

- 4、整机可选择高级音效设置，支持在左右声道平衡显示范围中进行更改、降噪麦克风：2个全向麦克风、USB-A即插即用。

- 5、整机内置至少三个摄像头，像素值均大于800 万，4K超高清、对角线视野：65°、78°、90°、变焦能力：5倍、支持自动对焦、自动光纤校正：RightLight3。

- 6、整机背光系统支持DC调光方式，多级亮度调节，支持白颜色背景下最暗亮度≤100nit，用于提升显示对比度。（提供权威检测机构所出具的带有CMA或CNAS标志的权威检测报告佐证）

- 7、支持标准、多媒体和节能三种图像模式调节。整机支持色彩空间可选，包含标准模式和sRGB模式，在sRGB模式下可做到高色准△E≤1。整机全通道支持纸质护眼模式，可实现画面纹理的实时调整；支持纸质纹理：牛皮纸、素描纸、宣纸、水彩纸、水纹纸；支持透明度调节；支持色温调节。（提供权威检测机构所出具的带有CMA或CNAS标志的权威检测报告佐证）

- 8、整机内置传屏接收模块，整机不需要连接任何附加设备，可实现外部电脑、手机等设备的音视频信号实时传输到整机上。

- 9、整机屏幕触摸有效识别高度不超过1.5mm，即触摸物体距离玻璃外表面高度不超过1.5mm时，触摸屏识别为点击操作。

- 10、在整机全信号源通道下，支持十指长按屏幕5秒和遥控器两种方式实现触摸锁定及解锁，触摸锁定时整机无法被触控操作。

- 11、支持通道自动跳转功能，如整机处于正常使用状态，HDMI信号接入时，能自动识别并切换到对应的HDMI信号源通道，且断开后能回到上一通道。

- 12、整机安卓，处理器：≥12700KF I7、内存：≥16G、硬盘：≥SSD500G、显卡：≥RTX4070。

- 13、整机具备智能手势识别功能，在整机全信号源通道下均可识别五指上、下、左、右方向手势，五指画 O、画~、左右晃动、缩/放方向手势滑动并调用相应功能。（提供权威检测机构所出具的带有CMA或CNAS标志的权威检测报告佐证）

- 14、支持外接信号输入时自动唤醒功能，整机处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过HDMI传输线连接至整机时，整机可智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。

- 15、整机支持通过自定义设置实现前置面板功能按键

- 16、整机具备前置Type-C接口，通过Type-C接口实现音视频输入，外接电脑设备经双头Type-C线连接至整机，即可把外接电脑设备画面投到整机上，同时在整机上操作画面，可实现触摸电脑的操作，无需再连接触控USB线。

- 17、整机采用防眩光玻璃，屏幕支持防眩光功能。

- 18、整机电磁干扰ITE达到国标GB/T 9254.1-2021 Class B等级要求。

- 19、具备电视遥控功能和电脑键盘常用的功能键及快捷按键。

- 20、整机全通道侧边栏快捷菜单支持快捷调节音量、亮度，支持自动亮度模式，支持点击静音按钮静音。

- 21、含设备安装调试。

- 滑轨屏：

- 1、面板：≥32寸

- 2、显示比例 16：9

- 3、分辩率：≥1920×1080

- 4、对比度；≥4500:1

- 5、反应时间：≤5 ms

- 6、亮度；≥500 cd/m2

- 7、可视角度；≥178°/178°（左右/上下)

- 8、使用寿命：≥ 5万小时

- 9、触摸屏类型：红外触摸

- 10、透光率 钢化玻璃，透光率≥95%

- 11、处理器≥6代I5

- 12、内存：≥16G

- 13、硬盘：≥128G

- 14、电动滑动轨道：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性，合计长度4米，左右各2米。轨道专用造型

- 15、安装支架：轨道支架，触摸屏支架

- 16、两相步进电机：步距精度±5%，温升80°MAX，绝缘电阻

- 17、位置捕捉传感器：实时传动显示画面传感器及感性传输软件

- 18、移动伺服控制器：实现电动控制电视跟随影片移动，通过触摸可以操控滑轨滑动速度及方向含电机控制软件

- 19、控制软件：到达关键点，调取关键点的事件内容，并进行播放

- 20、含设备安装调试。

- 滑轨屏：

- 1、面板：≥55寸

- 2、显示比例 16：9

- 3、分辩率：≥1920×1080

- 4、对比度；≥4500:1

- 5、反应时间：≤5 ms

- 6、亮度；≥500 cd/m2

- 7、可视角度；≥178°/178°（左右/上下)

- 8、使用寿命：≥ 5万小时

- 9、触摸屏类型：红外触摸

- 10、透光率 钢化玻璃，透光率≥95%

- 11、处理器≥6代I5

- 12、内存：≥16G

- 13、硬盘：≥128G

- 14、电动滑动轨道：采用铝合金和不锈钢材质，耐腐蚀性，合计长度6米，上下各3米。轨道专用造型

- 15、安装支架：轨道支架，触摸屏支架

- 16、两相步进电机：步距精度±5%，温升80°MAX，绝缘电阻

- 17、位置捕捉传感器：实时传动显示画面传感器及感性传输软件

- 18、移动伺服控制器：实现电动控制电视跟随影片移动，通过触摸可以操控滑轨滑动速度及方向含电机控制软件

- 19、控制软件：到达关键点，调取关键点的事件内容，并进行播放

- 20、含设备安装调试。

三、参选单位资格要求：

（一）具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必须的设备和专业技术能力，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，参加单位在前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，法律、行政法规规定的其他条件。

（二）经营范围应有办公设备销售或类似的许可项目，且有丰富的相关设备销售经验的。

（三）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同

供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；

- （四）不接受联合体参选。

- 所提供设备须符合国家及行业相关标准，提供产品质量合格证明文件。

三、响应性文件获取方式：

凡有意报名参与本项目的供应商，请于报名时间内 致电 漳州片仔癀药业股份有限公司工程设备中心（设备组）获取询价文件。

四、报名时间、报价截止时间及递交方式：

（一）报名时间：2025年6月10日——2025年6月13日，

上午9:00-12:00，下午15:00-18:00。

（二）递交截止时间：2025年6月16日17时。

（三）递交邮箱：shebei@zzpzh.com。

五、联系方式：

联系人：杨工，电 话：0596-2302765 /19905967296