福建片仔癀化妆品有限公司

监控电视墙改造项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品有限公司

编制时间：2024年3月

福建片仔癀化妆品有限公司

监控电视墙改造项目公开比选公告

我司拟对值班室监控电视墙进行改造。欢迎具备资质要求的单位参与比选。意向单位可到现场勘查评估，根据现场环境确定安装支架框架尺寸，如未勘查，后续整改所产生额外的费用由中选单位自行承担。具体事项如下：

- 项目概况

1.1. 比选人：福建片仔癀化妆品有限公司；

1.2. 项目名称：监控电视墙改造项目；

1.3. 项目内容：详见附件。

二、参选单位资格要求

2.1. 具有合格有效的企业营业执照；

2.2. 具有履行合同所必须的技术和服务的能力；

2.3. 保证提供的一切材料真实、有效；

2.4. 本比选项目不接受联合体参选；

2.5. 与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目；

2.6. 未提供参选方关联企业情况声明的按作废处理。

三、比选方式及方法

3.1. 比选方式：公开比选；

3.2. 比选方法：采用经评审最低价中选法。若 2 家及以上报价一致且为最低价时，以抽签的方式选定中选单位。 若出现增值税率不同情况，则按不含税价格计取后再进行评审。若同时出现专票和普票，则按专票的不含税价与普票的含税价与进行比较评审。

四、参选资料构成及寄送

4.1.参选文件的编制要求：

4.1.1.参选人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供参选文件并保证所提供全部资料的真实性，以使参选文件对比选文件做出实质性响应，否则其参选文件将被拒绝；

4.1.2.参选文件修改处须由经授权签署人或加盖经参选文件签署人书面确认的校对章；

4.1.3.参选文件的组成：

参选人递交的参选文件应包括但不限于以下内容：

1）附件一：报价单和报价明细表（需签名、盖公章，单独密封）；

2）提供法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章），若授权代表则提供授权委托书（附件二）及授权代表身份证复印件（加盖公章）；

3）附件三： 参选方关联企业情况声明；

4）附件四： 承诺函；

5）企业营业执照复印件（加盖公章）；

6）提供所填写发票类型和税率的发票样本复印件（加盖公章）（需体现参选方单位名称、税率及服务内容）服务内容应与本项目内容相关；

4.1.4. 参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。参选人应将报价单（详见附件一）单独密封，并将报价单和其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.2. 凡有意参加比选者，请于2024年 4月1日下午16：00前将参选资料寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品有限公司企业管理部（法务风控部）

签收人员：林女士 GC

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3.参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效:

1）参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选文件签署人印章的；

2）经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

3）隐瞒真实情况，弄虚作假的；

4）未提供参选方关联企业情况声明的；

5）比选文件超过规定时间送达。

4.4.无效比选：若参与比选单位或符合资质要求的比选文件不足3家，则本项目无效比选。

4.5.比选文件、中选方参选文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

五、付款方式

合同签订后，所有设备到货安装调试、验收合格后，收到中选方合同全额发票后比选方在10个工作日内支付合同总金额的95%，待项目验收合格满壹年，无质量缺陷，比选方在10个工作日内一次性无息支付5%质保金。

六、交货期

合同签订之日起20个工作日内交货（到货后安装时间根据比选方安排）。

七、售后服务

质保期 1 年，出现紧急维修情况24小时内到达现场。

八、比选程序

评审时间：比选截止期后 15个工作日内。评审地点：福建片仔癀化妆品有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并按照比选方法进行评审。

九、违规处理

在比选采购过程中，若评审小组发现比选申请人提供虚假材料、串通或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为，以及中选单位在供货、服务中存在偷工减料、违约或严重质量问题以及违反廉洁纪律时，除追究其相应责任外，我司将其列入不合格参选方名录，两年内不得参与我司比选活动；情节特别严重的，将永久列入我司不合格参选方名录。

十、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品有限公司官网（www.pzhchina.com）上发布，其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

十一、联系方式：

联系人：周先生 郑先生   联系电话：0596-2633320

比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司

2024年3月25日

附件一：

- 报  价  书

福建片仔癀化妆品有限公司 ：

- 我方已仔细研究了  监控电视墙改造项目 公开比选公告的全部内容，承诺满足比选公告的全部内容（包括但不限于交货期、付款方式、售后服务等），愿以总价为            元（含税价），承接 监控电视墙改造项目 工作。（注：本报价书总价与报价明细表的合计总价一致。）

2、发票类型：              ；税率：       。

3、该项目为固定总价加风险包干，包括但不限于项目安装、调试费、未现场勘查评估或评估不准确导致后期整改费、运费、税费等一切相关费用。

4、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，与你方进行合同的洽谈与签订。

5、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参  选  人：                     （盖参选人单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代表：              （签字）

电      话：

传      真：

年   月   日

附件一： （2）监控电视墙改造项目报价明细表

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 型号 | 参数简介 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 46寸液晶拼接单元 | 大华 | DH-LS460UCH-EH | 1、产品尺寸：46寸 | 个 | 9 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、双边拼缝：3.5mm |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、分辨率：1920*1080 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、亮度：500cd/m2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、输入接口：VGA(D-Sub)*1、CVBS(BNC)*2、DVI-D*1、HDMI*1、RS232(RJ45)*1、USB（升级和多媒体）*1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、输出接口：CVBS(BNC)*2、RS232(RJ45)*1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 操控台 | 国产 | 定制 | 定制 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 定制支架 | 国产 | 定制 | 1、9套前维护支架，采用型钢材料定制，外层涂有绝缘喷塑材料，涂层表面平滑、喷涂均匀、色调一致，颜色为黑色；采用标准化、模块化搭积木式安装机架，可采用横向和纵向安装方式，进行灵活拼接及扩展，可支持弧形拼接，支持前维护安装。 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、定制前维护落地整体框架、 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、配套线缆9套 |  |  |  |  |  |
| 4 | 解码器 | 大华 | DH-NVD1205DH-4I-4K | 1、支持≥9路HDMI信号输出 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、整机解码支持 ≥108路1080p@30fps，支持 30路8MP@25fps （每4个输出口为一组，各组均分整机性能，组内共享解码能力） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、支持MPEG2/MPEG4/H.264/H.265/SVAC/MJPEG标准网络视频流解码 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、支持/720p/1080p/3MP/4MP/5MP/6MP/8MP/12MP/32MP/视频解码 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、支持每屏1/4/6/8/9/16/25/36分割，支持M×N自由分割 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 6、支持预案轮巡 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7、支持多屏融合拼接，跨屏画面毫秒级完美同步 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8、为了满足安全保密需要，支持设置指定电脑允许的接管范围和窗口，除此之外的电脑内容不予以显示 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 9、解码资源借用功能：每个输出口同时实现40画面分割，每个子画面的主码流是1920*1080，并且帧率稳定在30帧，分辨率和帧率保持不变 |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络键盘 | 大华 | DH-NKB5000 | 1、10.1英寸电容触摸屏，分辨率1280*800 | 个 | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  | 2、支持H.265、H.264、H264H、H264B、MJPEG、MPEG4、SVAC、SmartH.264 、非标码流等；最大16画面分割 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3、支持在触屏观看图像或通过HDMI将图像投到屏幕上 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4、支持最大2万路设备控制 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5、支持抓图、录像功能，文件保存至U盘 |  |  |  |  |  |
| 6 | 辅项 | 国产 |  | 含现场包边，桥架线路整改、拆除旧框架及网络键盘调试 | 项 | 1 |  |  |  |

参选单位（盖章）： 
法定代表人/负责人或委托代表

（签名或盖章）： 
电话： 
日期：2024年   月   日

附件二：

授权委托书

委托单位：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：	             身份证号：

职务： 	                   联系电话：

我司授权	（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  福建片仔癀化妆品有限公司 （比选单位）                                  监控电视墙改造 项目的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

参选单位：                      （全称、盖章）

日期：	年	月	日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件三：

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1、若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件四：
承诺函

致：福建片仔癀化妆品有限公司

我司自愿参加福建片仔癀化妆品有限公司监控电视墙改造项目公开比选，并满足以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 有能力提供报价单中各项内容，且具有履行合同所必须的技术和服务的能力。

- 交货期：合同签订之日起20个工作日内交货（到货后安装时间根据比选方安排）。

- 质保期 1 年，出现紧急维修情况24小时内到达现场。

- 参加报价活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担。

- 我方承诺本次比选所提供材料真实有效。

参选单位（加盖公章）

法定代表/负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年     月    日